基于代数重构的电离层三维层析反演技术

| 作者姓名 | 杨建 |
| --- | --- |
| 实习项目 | 钱学森实验室梦想启航计划 |
| 指导教师 | 王成 |

2017/6/1

目  录

第一章 介绍	1

1.1 计算机层析成像(CT)技术	1

1.2 基于GPS的电离层三维层析技术	1

1.2.1 电离层三维层析简要说明	1

1.2.2 基于GPS的电离层层析技术	1

1.2.3 系数矩阵的确定	3

1.2.4 电离层CT反演算法(MART)	3

1.2.5 电离层层析流程	4

第二章 电离层三维层析的Matlab实现	6

2.1 Matlab 定义网格和射线	6

2.2 计算系数投影矩阵	9

2.2.1 直角坐标系下系数矩阵求解	9

2.2.2 球坐标系下系数矩阵求解	10

2.3 迭代层析反演	12

2.3.1 IRI模型构造电子密度迭代初值	12

2.3.2 迭代结果	12

2.4 问题与讨论	20

第三章 参考文献	22

图清单

图 1  电离层层析射线分布	2

图 2  理想的电离层层析构型	2

图 3  电离层层析流程图	4

图 4  直角坐标系射线与网格交点	10

图 5  球坐标下射线与网格交点	11

图 6  电离层在东经75度切面上真实的电子密度分布	13

图 7  反演后东经75度切面电子密度分布	14

图 8  反演后东经76度切面电子密度分布	15

图 9  反演后东经74度切面电子密度分布	16

图 10  反演后东经71度切面电子密度分布	17

图 11  三维电离层迭代初值slice	18

图 12  三维电离层真实值slice	19

图 13  三维电离层反演slice	20

- 介绍

  - 计算机层析成像(CT)技术

计算机层析成像(CT)技术是利用放射线(x射线，y射线)、电磁波、声波或地震波等不同性质的波全方位扫描被探测目标内部，根据目标介质对波作用的积分效应(低维投影数据)确定目标介质某种物理参量的高维分布。波穿过被探测物质的内部，通过与物质的不同作用机制，如吸收、反射、折射和衍射等，将目标参量的分布信息调制于其上。运用特定的重建算法，可以由投影数据确定目标内感兴趣参量的分布。

这相当于数学上反问题的求解，解一组积分方程或一组偏微分方程。当观测数据中包含的信息不足时，会出现解不唯一或解不稳定的情况，此时需要引入先验信息或补充信息，将不适定问题规范化。总的来说，反问题的真实解通常都求不出来，往往只能求得一个与观测数据符合得较好、比较符合实际情况且有物理意义的解。求解反问题通常有两种方法：变换法和级数展开算法。比较常用的是级数展开法，它的核心思想是解线性方程组。

  - 基于GPS的电离层三维层析技术

    - 电离层三维层析简要说明

电离层层析成像技术(利用数个在空间上分开的监测站，获得探测区域内沿大量互相交叉的传播路径上的TEC数据，通过计算机层析反演技术获得一定范围的电离层剖面的结构。

    - 基于GPS的电离层层析技术

基于GPS的电离层层析就是根据反演区域内一系列卫星信号传播路径上的TEC信息反演该区域内电离层电子密度的空间分布，其中电离层斜距TEC为电离层电子密度沿信号传播路径的线积分，表达式为

图 1  电离层层析射线分布

图 2  理想的电离层层析构型

由式 中r 是由经度、纬度、高度组成的位置向量；l为GPS卫星与地面接收台站间信号传播的路径，GPS卫星传播的是高频信号，因此在电离层层析时，GPS卫星信号的传播路径可以近似地看成是直线。目前使用的电离层层析模型概括来说可以分为函数基电离层层析模型和像素基电离层层析模型两类。本文中所用为简单方便的像素基电离层层析。如图 1 给出了层析中射线的三维几何示意图，而是一种比较理想的电离层三维层析几何构型（垂直卫星运动的方向部署的台站间距越小，反演的区域空间分辨率越高）。

首先，我们将反演区域通过像素基的层析模型沿经度、纬度、高度方向离散化成J个三维像素点或网格并排好格点顺序，每条射线上的TEC值可认为是等于该条射线在穿过的相应像素内的截距与该像素内的电子密度的乘积之和。其中一条GPS射线上的TEC值计算公式即可以表示成为

其中式 中是第j个网格内的截距值为第i条射线上观测误差，假定我们有m条射线TEC观测值组成的列向量A为射线对应的像素内截距构成的m×J的向量e为y对应的观测误差。电离层三维层析即解线性方程，这样我们就得到了每个网格或像素点上电子密度的分布。

    - 系数矩阵的确定

解层析方程关键是确定系数矩阵，求系数矩阵重点是求每条射线在穿过的格网内的截距，然后再按照排好的格网点(行)及射线(列)顺序组成系数矩阵.所有计算是在球坐标系下进行的(直角坐标系下直接求直线与三个平面的交点)

首先根据台站和卫星的位置坐标确定直线的射线方程。

确定相应的经度面、纬度面和高度面方程和直线方程联立求出交点的三维坐标。

求出各与反演区域网格交点的坐标后，根据相邻两点的坐标反算可得到射线在相应格网内截距的长度，按照一定顺序排列成系数矩阵。

在求出所有射线在各格网内的截距之后，按一定的顺序排列组成系数矩阵，系数矩阵的行元素是每条射线在各个格网内截距的长度，列元素对应的是同一格网所截的不同射线线段的长度(射线未穿过的格网截距为0)。

    - 电离层CT反演算法(MART)

乘法代数重构算法[1](MART，全称Multiplicative Algebraic Reconstruction Technique)是一种常用的电离层层析算法，目前已被广泛的应用于电离层电子密度的反演过程中。该算法在迭代之前利用经验电离层模型(本文中使用的是IRI国际参考电离层模型)或其它实测数据，先给电离层区域内的每个像素赋予一个初始值，然后采用迭代的方式逐步改善待重构图像的初始估计。每一步迭代对应于电离层中的一次斜距TEC测量，即针对一个方程进行，每n(总的GPS射线数)步迭代称之为一轮迭代，修正的依据是利用第k次迭代计算的电离层电子密度求出的斜距TEC与实际观测求出的斜距TEC之比，对电离层电子密度分布图像做相应的修正，使迭代结果收敛。在第k次迭代中，MART方法的修正公式为

上式中是第个网格第k+1步迭代值，为A的第i行转置，为松弛因子一般取值为0到1。这样通过不断迭代直到满足要求为止，就可得到反演后该区域各像素点的电子密度值。该算法的优点是可以保证反演结果为正值，这样才能与电离层实际密度分布相符合。

    - 电离层层析流程

图 3  电离层层析流程图

- 电离层三维层析的Matlab实现

  - Matlab 定义网格和射线

定义网格：

clear all;  %geodetic %反演网格 parameters(均匀网格每个CELL大小相同)

Re=6371.2;    %地球半径或地面台站的位置

Nx=52;

Ny=10;

Nz=40;

grid_Latmin=14; grid_Latmax=15.5; d_Lat=(grid_Latmax-grid_Latmin)/Nx;

grid_Lonmin=70; grid_Lonmax=80; d_Lon=(grid_Lonmax-grid_Lonmin)/Ny;

grid_Hightmin=(Re+100); grid_Hightmax=(Re+500); d_hight=(grid_Hightmax-grid_Hightmin)/Nz;

%初始化网格

Lat=grid_Latmin:d_Lat:grid_Latmax;          %网格纬度范围 -90（南纬） 到 90（北纬） Lon=grid_Lonmin:d_Lon:grid_Lonmax;          %网格经度范围 西经-180 到 东经180 Hight=grid_Hightmin:d_hight:grid_Hightmax;  %网格的高度范围 地面 0km 以上

Xg=Lat;

Yg=Lon;

Zg=Hight;

如上是沿纬度（北纬14到70度）均匀划分52个网格，沿经度（东经70 到80度）均匀划分了10个网格，沿高度（100到500 km）均匀划分了40个网格，所以反演的网格大小为52x10x40，共20800个网格。

定义射线（即卫星和台站的相对位置）：

%接收台站 parameters

Re=6371.2;    %地球半径或地面台站的位置 km

%地面部署接收站 沿纬度

Rec_latmin=14.0;

Rec_latmax=15.9;

d_Rec_lat=0.2;

Rec_lat=Rec_latmin:d_Rec_lat:Rec_latmax;   %沿纬度布了length(Rec_lat)个站

% Rec_Lon=repmat(70,1,length(Rec_lat));   %经度不变

lon_set=75; Rec_pos_lat=[Rec_lat;repmat(lon_set,1,length(Rec_lat));repmat(Re,1,length(Rec_lat))];

%地面部署接收站 沿经度

Rec_lonmin=70;

Rec_lonmax=80;

d_Rec_lon=2;

Rec_Lon=Rec_lonmin:d_Rec_lon:Rec_lonmax;   %经度布length(Rec_Lon)个台站

lat_set=14.5;

Rec_pos_lon=[repmat(lat_set,1,length(Rec_Lon));Rec_Lon;repmat(Re,1,length(Rec_Lon))];

%地面部署接收站 沿高度

Rec_Hight=repmat(Re,1,length(Rec_lat));  %沿着高度部台站 经度纬度都为定值 Rec_pos_hight=[repmat(0,1,length(Rec_Hight));repmat(0,1,length(Rec_Hight));Rec_Hight];

Rec_pos_hight=[];

%所有地面接受台站位置 选择独一无二的台站

Rec_pos=[Rec_pos_lat Rec_pos_lon Rec_pos_hight];

[Rec_pos,~,~] = unique(Rec_pos','rows','stable');

%卫星 parameters 卫星一般轨道运行的高度为定值，极轨卫星沿经度走

Rs=6871.2;    %卫星初始高度位置

G=6.67*10^(-12); %万有引力常量

Mz=5.976*10^24;

T=2*pi*(6871200^1.5)/(G*Mz)^0.5;%卫星运动周期开普勒定律

f=1/T*360;               %纬度信息

Sat_latmin=14.0; Sat_latmax=15.5;  Sat_lat=Sat_latmin:f:Sat_latmax;           %方位角信息 75个值走过75个网格 沿着纬度走

Sat_Lon=repmat(75,1,length(Sat_lat));      %卫星经度不变 E 75 Sat_Hight=repmat(Rs,1,length(Sat_lat));    %卫星高度不变

Sat_pos=[Sat_lat;Sat_Lon;Sat_Hight];

[Sat_pos,~,~] = unique(Sat_pos','rows','stable');

%射线参数 从卫星发射到台站

Nrays = length(Sat_pos(:,1))*length(Rec_pos(:,1));

% Define 3 dimensional rays

Rays = zeros(Nrays, 2, 3);

temp1=reshape(repmat(Rec_pos(:,1)',1,length(Sat_pos(:,1))),1,Nrays); temp2=reshape(repmat(Rec_pos(:,2)',1,length(Sat_pos(:,1))),1,Nrays); temp3=reshape(repmat(Rec_pos(:,3)',1,length(Sat_pos(:,1))),1,Nrays); rays_start=[temp1' temp2' temp3'];

temp1=reshape(repmat(Sat_pos(:,1)',length(Rec_pos(:,1)),1),1,Nrays); temp2=reshape(repmat(Sat_pos(:,2)',length(Rec_pos(:,1)),1),1,Nrays); temp3=reshape(repmat(Sat_pos(:,3)',length(Rec_pos(:,1)),1),1,Nrays); rays_end=[temp1' temp2' temp3'];

ecef=0;

if ecef,

%Convert geodetic coordinates to ECEF coordinates     [x0,y0,z0]=geod2ecef(rays_start(:,1), rays_start(:,2), (rays_start(:,3)-Re)*1000);      [x1,y1,z1]=geod2ecef(rays_end(:,1), rays_end(:,2), (rays_end(:,3)-Re)*1000);

%Convert geodetic spherical coordinates to  cart coordinates

else

[x0,y0,z0]=sph2cart(degtorad(rays_start(:,2)), degtorad(rays_start(:,1)), rays_start(:,3)*1000);

[x1,y1,z1]=sph2cart(degtorad(rays_end(:,2)), degtorad(rays_end(:,1)), rays_end(:,3)*1000);

end

%坐标转化

% 纬度范围 -90（南纬） 到 90（北纬）

% 经度范围 西经-180 到 东经180

% 高度范围 地面 0km 以上

Rays(:,1,1) = x0;

Rays(:,2,1) = x1;

Rays(:,1,2) = y0;

Rays(:,2,2) = y1;

Rays(:,1,3) = z0;

Rays(:,2,3) = z1;

%save('Rays.mat','Rays');

先是在地面部署台站，高度上只能在地面部署台站，给定东经75度在北纬14度到15.9度每隔0.2度布一个台站共10个台站；选定北纬14.5度，在东经70度到80度每2度部署一个台站共6个台站。简单来说就是沿中心东西南北方向部署十字线形的台站。注意有重复的台站交点需剔除。共有16个台站卫星走过75个网格（实际过程中卫星只能沿椭圆轨道运行）。总的射线数目为1200条，最后得到Rays的数组纬度为1200x2x3,其中2代表的是射线的起点和终点;3对应的是在球坐标系下的空间位置。

注意，如果要用直角坐标系，沿经度、纬度和高度可按照距离均匀离散化。若要在WGS坐标系下求解可以通过geod2ecef.m先转到WGS坐标系下，这需要近一步修改求解系数矩阵中MART_coefficient_matrix_3D_sp.m 对应的与高度面交点

  - 计算系数投影矩阵

系数矩阵的计算有直角和球坐标系。直角坐标系为MART_coefficient_matrix_3D.m;球坐标系下为MART_coefficient_matrix_3D_sp.m。

    - 直角坐标系下系数矩阵求解

通过求解每条射线与三个平面的交点find_intersection.m，通过平面的法向量和平面内的一点确定平面方程，用直线上一点和方向向量确定射线方程，联立求得射线与平面的交点，使用参考函数内的Examples。

求解系数投影矩阵：

[Grid_raysinfo, MART_coefficient_matrix] = MART_coefficient_matrix_3D(Rays,Xg,Yg,Zg); Grid_intersection_Rays=Grid_raysinfo.Grid_intersection_Rays; Segment_Lengths_Rays=Grid_raysinfo.Segment_Lengths_Rays; cells_Rays=Grid_raysinfo.cells_Rays; MART_coefficient_matrix_3index=Grid_raysinfo.MART_coefficient_matrix_3index; whos  Grid_intersection_Rays Segment_Lengths_Rays cells_Rays MART_coefficient_matrix_3index MART_coefficient_matrix save('MART_coefficient_matrix.mat','MART_coefficient_matrix');

Name                                   Size                   Bytes  Class     Attributes    Grid_intersection_Rays              1200x1                  1772848  cell                   MART_coefficient_matrix             1200x20800            199680000  double                 MART_coefficient_matrix_3index         4-D                199680000  double                 Segment_Lengths_Rays                1200x1                   670416  cell                   cells_Rays                          1200x1                  1744112  cell

Rays,Xg,Yg,Zg为2.1节已经定义好的在直角坐标下的射线和反演网格，射线的的位形如下图 4 所示，具体详见Demo_MART_coefficient_3D_dsl.m。其余迭代反演的步骤与球坐标系下基本相同。

图 4  直角坐标系射线与网格交点

    - 球坐标系下系数矩阵求解

具体思想与直角坐标系下相同，也是定义射线方程和经度、纬度和高度方程联立求交点算截距值，最后按照一定的顺序排列对应网格的截距值（我们采用的是按纬度、经度、高度排列顺序）。

球坐标系下求交点的程序为Ion_line_plane_intersect.m,具体使用方法详见函数说明Examples。关于经度、纬度和高度面的方程参考文献[2]。

系数矩阵求解过程（详细说明在MART_coefficient_matrix_3D_sp.m）

- 输入参数为射线和网格格点

- 初始每条射线的射线方程求与高度面、经度及纬度面的交点（沿射线方向排序得到唯一的交点，两相邻交点如果距离非常近可认为是同一点，距离的阈值用 tol= ; 默认1.0e-2）

- 判断哪些交点在射线和反演网格内

- 求相邻两点的距离并判断属于哪个网格，即穿过网格的截距值

- 输出系数矩阵的参数

图 5  球坐标下射线与网格交点

如图 5  所示是基于球坐标系下求得的射线与网格的交点，值得注意的是在求解过程中由于是把射线作为了直线处理，而网格离散化，高度面（球面）带入方程的时候会求出属于同一网格cell的交点。这点暂时还没有好的解决方案，可以将一些不符合条件的射线剔除（即尽量多的设置台站将不符合的射线排除）。而在直角坐标系下不存在这种问题。

关于如何计算并输出的射线交点和系数矩阵信息可以在Demo_MART_coefficient_3D_sp.m或Test_MART_coefficient_matrix_3D_sp.m

  - 迭代层析反演

    - IRI模型构造电子密度迭代初值

直接从IRI国际电离层模型导出三维的电子密度数据。按照与系数矩阵相同的排列方式排列好。在本文中我们是将二维（高度x纬度）的电子密度分布按照经度的维度复制成三维数组再按照顺序排列，我们就可以得到迭代的初值X0。同样我们也可以得到实际的电离层密度分布。

由系数投影矩阵和实际的电离层密度分布积分得到TEC值（参照Make_3D_TEC_Rayintegral_sp.m）。

使用上文提到的Mart 乘法代数进行迭代（详见mart.m）。

    - 迭代结果

根据台站的部署我们选取一个切面做比较,在该实例中我们的卫星设置是沿北纬14到15.5度，经度75度和高度距离地面500 km不变，我们台站是经度75度不变，纬度从14.0到15.9均匀部署了10个站台；然后我们纬度14.5不变，沿经度方向70到80度均匀部署了6个站台。也就是说我们是在反演网格的中心取得十字线。在经度75度的平面上我们射线在这个平面穿过的最多。所以我们选择75度的经度切面。从上文中我们的电子密度迭代初值和真实值是复制二维数组得到的所以在每个经度面上都是相同的（见Ion_mart_CT_3D_sp.m）。

图 6  电离层在东经75度切面上真实的电子密度分布

图 7  反演后东经75度切面电子密度分布

图 8  反演后东经76度切面电子密度分布

图 9  反演后东经74度切面电子密度分布

图 10  反演后东经71度切面电子密度分布

如图 6  所示为电离层在东经75度切面上真实的电子密度分布，而图 7 是我们通过层析迭代得到的结果，这种情况下跟我们二维层析的效果差不多。由于我们台站的部署方式我们随着远离75度面射线穿过的有效区域越小，反演的效果越差（如图 8  和图 9  所示），到反演网格的边缘区域（图 10）基本和迭代的初值一样。此时需要在相应的切面部署相对多的台站可以让射线穿过我们感兴趣的反演区域。

同样的在东经72度沿纬度布站得到的信息也不完全，所以像图 2  一样沿卫星运动的方向附近尽量多的布站（例如三角形的布站），这样可以得到电离层密度随高度的变化（这也是电离层电子密度最主要的变化方向），沿垂直卫星运动的方向尽量少的布站（根据自己的需求）。

关于三维电离层图像可以用Matlab自带的slice函数，详见Ion_mart_CT_3D_sp.m。也可以参考Surfer software可以加上地图信息，参照[3]。效果如下图所示：

图 11  三维电离层迭代初值slice

图 12  三维电离层真实值slice

图 13  三维电离层反演slice

  - 问题与讨论

首先，求交点的时候只能近似为球坐标系，因为网格反演区域是均匀离散化的。

假设反演区域为立方体结构，要先按长度均匀离散化，这种情况下射线网格的截距对应的网格下标只有一个，其它后续步骤与球坐标系下完全一样。直角坐标系下难点在网格区域的选择划分；

另一个问题就是台站的部署，迭代的思想是只有射线穿过的区域才会对该区域的初值进行修正。台站越密集反演的区域特性越精细，但是由于卫星的运动遵守开普勒运动定律，我认为沿着卫星的运动的线可以按三角形区域相结合部署（如下图所示）。

- 参考文献

- 邹玉华. GPS地面台网和掩星观测结合的时变三维电离层层析[D].武汉.武汉大学，2004

- 陈必焰.电离层层析技术及应用[D].长沙.中南大学，2012

- Tang J, Yao Y, Zhang L, et al. Tomographic reconstruction of ionospheric electron density during the storm of 5-6 august 2011 using multi-source data [J]. Scientific Reports, 2015,5: 13